| Composant / Matériel | Type | Broche ESP32 (GPIO) | Rôle / Description dans le système |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 1 | Actionneur | GPIO 4 | Éclairage |
| LED 2 | Actionneur | GPIO 27 | Ventilation |
| LED 3 | Actionneur | GPIO 25 | Irrigation |
| Pompe à eau | Actionneur | GPIO 26 | Pilotage de l'irrigation (via module relais) |
| DHT11 (ou DHT22) | Capteur | GPIO 14 | Mesure de la température et de l'humidité de l'air |
| HC-SR04 (Trig) | Capteur | GPIO 18 | Déclenchement de l'impulsion ultrason (Niveau d'eau) |
| HC-SR04 (Echo) | Capteur | GPIO 19 | Réception de l'onde ultrason (Niveau d'eau) |
| MQ-135 | Capteur | GPIO 35 (Analogique) | Mesure de la qualité de l'air / CO2 |
| Capteur de luminosité | Capteur | GPIO 36 (Analogique / VP) | Mesure de la luminosité ambiante |

- Capteur de température et d’hymidité DHTT

Pour le raccorder à l'ESP32 en utilisant la broche GPIO 34, voici le schéma de câblage :

Câblage des broches

- + (VCC) : À brancher sur la broche 3V3 (ou 5V) de l'ESP32.

- out (Signal) : À brancher sur la broche GPIO 34 de l'ESP32.

- - (GND) : À brancher sur une broche GND de l'ESP32.

- Capteur d’humidité au sol

. Câblage Module HW-103 ↔ ESP32 Sur le côté à 4 broches du module :

- VCC : À brancher sur la broche 3V3 (ou 5V) de l'ESP32.

- GND : À brancher sur une broche GND de l'ESP32.

- AO (Analog Output) : À brancher sur le GPIO 34 de l'ESP32.

- DO (Digital Output) : À laisser débranché (utile seulement si vous voulez un simple signal Tout-ou-Rien via le potentiomètre bleu, mais la sortie analogique AO est bien plus précise sur le GPIO 34).

- Capteur de CO2

Pour ce capteur de gaz de la série MQ (MH MQ Sensor) :

Câblage sur l'ESP32

- VCC : À brancher impérativement sur le 5V (Vin ou 5V) de l'ESP32. (Attention : les capteurs MQ ont besoin de leur élément chauffant interne de 5V pour fonctionner correctement).

- GND : À brancher sur une broche GND de l'ESP32.

- AO (Analog Output) : À brancher sur le GPIO 35 de l'ESP32.

- DO (Digital Output) : À laisser débranché.

- Capteur de son ( dans ce projet utilisé poour calculer le niveau d’eau grace à un algorithme poussé)

| Pin HC-SR04 | Connexion Microcontrôleur |
| --- | --- |
| VCC | Pin 5V |
| Trig | Pin digitale (ex: Pin 18) |
| Echo | Pin digitale (ex: Pin 19) |
| Gnd | Pin GND |

la led 2 au port 27 ne s'allume que lorsque on declenche la ventilation, et la nouvelle led au port 25 ne se declenche que lorsqu'on démarre l'irrigation

deux autres cas: si le niveau d'eau est trop bas cad inférieur à la moitié la led de l'irrigation doit clignoter

si le niveau de CO2 devient élévé la led de la ventillation doit clignoter