AGRO IoT

Guide pédagogique complet de A à Z

Système de pilotage agricole intelligent : ESP32 + MQTT + Laravel + React

Rédigé pour apprendre et maîtriser chaque couche du projet, même en partant de zéro.

Sommaire

Partie 1  – Découvrir le projet

Partie 2  – Les notions indispensables (le vocabulaire de l'IoT)

Partie 3  – Le matériel : l'ESP32 et tous les capteurs/actionneurs

Partie 4  – Le firmware ESP32 expliqué bloc par bloc

Partie 5  – Le broker MQTT : la boîte aux lettres du système

Partie 6  – Le backend Laravel : le cerveau serveur

Partie 7  – L'API REST : les endpoints à connaître

Partie 8  – Le frontend React : la vitrine du système

Partie 9  – Les scripts CLI : piloter sans interface

Partie 10 – Le parcours complet d'une donnée, de bout en bout

Partie 11 – Installation et lancement pas à pas

Partie 12 – Dépannage : problèmes fréquents et solutions

Partie 13 – Glossaire des termes techniques

Annexe   – Le code ESP32 corrigé complet

# Partie 1 – Découvrir le projet

## 1.1  En une phrase

Agro IoT est un système qui surveille une exploitation agricole à distance (température, humidité, luminosité, niveau d'eau, taux de CO2) et permet de piloter des appareils (pompe, ventilation, éclairage) depuis une page web ou une ligne de commande, automatiquement et en temps réel.

## 1.2  Le problème que le projet résout

Un agriculteur doit souvent aller physiquement sur le terrain pour vérifier ses cultures et ses équipements. Ce projet évite cela en rendant l'exploitation « intelligente » :

des capteurs mesurent l'état de l'environnement sans arrêt ;

un boîtier (ESP32) envoie ces mesures sur Internet ;

un site web (le frontend) affiche les données sur un tableau de bord ;

un serveur (le backend) analyse les données et déclenche des alertes ;

l'utilisateur peut allumer/éteindre pompe, ventilation et éclairage depuis l'interface ;

les appareils répondent aussi automatiquement aux alertes (voyants qui clignotent).

## 1.3  Les cinq grandes briques du projet

| Brique | C'est quoi concrètement ? | Où ça se trouve ? |
| --- | --- | --- |
| ESP32 + capteurs | Boîtier programmable relié aux capteurs et aux appareils. | Dossier ESP32 |
| Broker MQTT | Serveur de messages (boîte aux lettres) entre l'ESP32 et le backend. | broker.hivemq.com |
| Backend Laravel | Serveur API qui stocke les données en base et échange les messages MQTT. | agro-iot-backend |
| Frontend React | Site web que l'utilisateur consulte pour voir les données et piloter. | agro-iot-frontend |
| Scripts CLI | Commandes terminal pour piloter les appareils sans l'interface web. | scripts |

Le schéma de principe :

CAPTEURS (matériel)                     EXPLOITATION

|                                      |

v                                      v

+------------------+    messages    +------------------+    requetes HTTP    +-----------------+

|  ESP32 (capteurs | <==/actions=== |  BROKER MQTT     |      /actuators ==> |  BACKEND Laravel |

|  + actionneurs)  | ===/sensors=>  |   (HiveMQ)       |      /sensors  <=   |  (API + base BD) |

+------------------+                +------------------+                     +-----------------+

pompe/ventilo/lumiere                                                        |      ^

DHT / HC-SR04 / MQ-135                                                        | HTTP |

v      |

+-----------------+

|  FRONTEND React  |

| (tableau de bord)|

+-----------------+

Deux « chemins » parcourent le système :

Mesures : LE SENS CAPTEUR → INTERFACE : les mesures remontent de l'ESP32 jusqu'au tableau de bord.

Commandes : LE SENS INTERFACE → APPAREIL : un clic sur « pompe ON » descend jusqu'au relais de la pompe.

# Partie 2 – Les notions indispensables (le vocabulaire de l'IoT)

## 2.1  Qu'est-ce que l'IoT (Internet des Objets) ?

L'IoT consiste à connecter des objets physiques (capteurs, pompes, ampoules…) à Internet pour qu'ils échangent des données avec des serveurs, sans intervention humaine obligatoire. Ici, l'« objet » est l'ESP32 qui lit les capteurs et commande les appareils.

## 2.2  Microcontrôleur, ESP32 et firmware

Un microcontrôleur est un minuscule ordinateur sur une seule puce : il a un processeur, de la mémoire et des broches (pins) pour se brancher à des composants. L'ESP32 (fabriqué par Espressif) est très populaire car il a le WiFi intégré, ce qui lui permet de se connecter à Internet.

Le firmware est le programme installé sur l'ESP32 (fichier .ino). C'est lui qui décide quoi mesurer, quand envoyer, et quoi allumer.

## 2.3  Capteur et actionneur

| Notion | Définition | Exemples du projet |
| --- | --- | --- |
| Capteur | Composant qui mesure une grandeur physique et la convertit en signal électrique. | DHT11 (temp/humidité), HC-SR04 (niveau d'eau), MQ-135 (CO2), photorésistance (lumière) |
| Actionneur | Composant qui produit une action physique quand on lui envoie un signal. | Pompe (irrigation), ventilateur, LED d'éclairage |

## 2.4  MQTT : le protocole du message

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie très léger, conçu pour l'IoT. Imagine-le comme une salle de courrier avec des casiers.

Topics : Chaque casier s'appelle un topic (sujet). Ici : agro-iot/sensors et agro-iot/actions.

Publier : Un appareil qui écrit dans un casier fait un Publish (publication).

S'abonner : Un appareil qui lit les messages reçus fait un Subscribe (abonnement).

Broker : Le serveur central qui gère les casiers s'appelle le broker (HiveMQ ici).

Dans ce projet :

l'ESP32 publie ses mesures sur agro-iot/sensors ;

le backend s'abonne à agro-iot/sensors pour recevoir les mesures ;

le backend publie les commandes sur agro-iot/actions ;

l'ESP32 s'abonne à agro-iot/actions pour recevoir les ordres.

## 2.5  L'API REST et JSON : le langage du web

Une API (Application Programming Interface) est un contrat : elle définit les URL et les méthodes par lesquelles un programme demande des choses à un serveur. REST est un style populaire qui utilise HTTP.

| Méthode HTTP | Signification | Exemple dans le projet |
| --- | --- | --- |
| GET | Lire des données | GET /api/measurements/latest (lire les dernières mesures) |
| POST | Créer / envoyer quelque chose | POST /api/auth/login (se connecter) |
| PUT | Mettre à jour | PUT /api/alerts/5/resolve (traiter une alerte) |
| DELETE | Supprimer | DELETE /api/users/12 (supprimer un utilisateur) |

JSON (JavaScript Object Notation) est le format des données échangées : du texte structuré en paires clé/valeur. Exemple de message MQTT envoyé par l'ESP32 :

{"temperature": 25.3, "humidity": 60.0, "luminosite": 812, "eau": 45, "co2": 800}

## 2.6  Backend, frontend, base de données

Backend (Laravel) : le serveur qui expose l'API, gère la base de données, l'authentification et la logique métier (alertes, commandes).

Frontend (React) : l'interface visible dans le navigateur (React).

Base de données : le stockage permanent : utilisateurs, capteurs, mesures, alertes… sont des lignes dans des tables.

# Partie 3 – Le matériel : l'ESP32 et les composants

## 3.1  La carte ESP32

L'ESP32 utilisé est une carte de développement avec :

un microprocesseur double cœur, le WiFi et le Bluetooth intégrés ;

des broches analogiques utiles ici : 36 (VP) et 35 ;

des broches numériques (4, 14, 18, 19, 25, 26, 27) ;

une alimentation 3,3 V pour la logique (les relais ont souvent leur propre alimentation).

L'IDE permettant d'écrire le firmware est l'Arduino IDE (fichier .ino) ou PlatformIO.

## 3.2  La logique des relais « actifs bas » (très important)

Un relais est un interrupteur commandé par une broche. Sur la plupart des modules relais, la sortie s'active quand on met la broche à l'état BAS (LOW, 0 V) et se déconnecte à l'état HAUT (HIGH, 3,3 V). On dit qu'ils sont « actifs bas » (active-LOW).

| Écriture sur la broche | Effet sur un relais actif-bas | État logique |
| --- | --- | --- |
| LOW (0) | Relais fermé → appareil allumé | ACTIF |
| HIGH (1) | Relais ouvert → appareil éteint | INACTIF / repos |

C'est pourquoi dans le code : actif ⟶ LOW, arrêt ⟶ HIGH. Au démarrage, on écrit HIGH sur toutes les broches des relais pour être certain que rien ne se déclenche tout seul.

## 3.3  Les composants et leurs broches

| Composant | Broche ESP32 | Mesure / rôle | Principe simple |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT11 | 14 | Température et humidité de l'air | Envoie un signal numérique ; le programme lit temp et humidité. |
| HC-SR04 (ultrason) | Trig 18 / Echo 19 | Distance → niveau d'eau du réservoir | Envoie une onde sonore, mesure le temps d'écho et calcule la distance. |
| MQ-135 (CO2 / gaz) | 35 (analogique) | Taux de CO2 | Sa résistance change selon le gaz ; l'ADC renvoie une valeur 0–4095. |
| Photorésistance / LDR | 36 (analogique, VP) | Luminosité | Sa résistance change avec la lumière ambiante. |
| Sortie éclairage | 4 | Allume/éteint l'éclairage | LED « classique » : HIGH allume, LOW éteint. |
| Relais ventilation | 27 | Active la ventilation | Actif bas : LOW = ON, HIGH = OFF. |
| Relais / voyant irrigation | 25 | Voyant d'irrigation | Actif bas : LOW = ON, HIGH = OFF. Clignote si eau basse. |
| Relais pompe | 26 | Pompe de l'irrigation | Actif bas : LOW = ON, HIGH = OFF. |

## 3.4  Alimentations et précautions de câblage

La pompe et les relais consomment beaucoup : alimente-les séparément (5 V ou 12 V selon le matériel).

Le DHT11 se contente du 3,3 V ; l'HC-SR04 peut nécessiter 5 V selon le module — vérifie le tien.

Vérifie les connexions avant la mise sous tension pour éviter de griller une broche.

La broche 36 est « input only » : elle sert uniquement à lire l'analogique.

# Partie 4 – Le firmware ESP32 expliqué bloc par bloc

Le code complet corrigé est fourni en Annexe à la fin de ce guide. Ici, on explique chaque bloc pour que tu le comprennes comme un expert.

## 4.1  Les includes et les constantes

Au début du programme, on charge les bibliothèques : WiFi (Internet), PubSubClient (MQTT), DHT (capteur), ArduinoJson (analyse fiable des messages). Puis on définit les constantes : identifiants WiFi, adresse du broker, topics et numéros de broches.

#include <WiFi.h>          // Pilotage du WiFi de l'ESP32

#include <PubSubClient.h>  // Client MQTT (publier / s'abonner)

#include <DHT.h>           // Capteur DHT11

#include <ArduinoJson.h>   // Analyse fiable des messages JSON

const char* WIFI_SSID     = "Kiz";               // Nom de ton WiFi

const char* WIFI_PASSWORD = "********";           // Mot de passe WiFi

const char* MQTT_HOST     = "broker.hivemq.com"; // Broker public

const int   MQTT_PORT     = 1883;                // Port MQTT standard (non TLS)

const char* TOPIC_ACTIONS = "agro-iot/actions";  // Laravel -> ESP32

const char* TOPIC_SENSORS = "agro-iot/sensors";  // ESP32 -> Laravel

const int LED_PIN            = 4;   // Eclairage (LED -> HIGH = allume)

const int LED2_PIN           = 27;  // Ventilation (relais -> LOW = actif)

const int LED_IRRIGATION_PIN = 25;  // Voyant irrigation (relais -> LOW = actif)

const int POMPE_PIN          = 26;  // Pompe (relais -> LOW = actif)

const int DHTPIN             = 14;

const int TRIG_PIN           = 18;  // HC-SR04

const int ECHO_PIN           = 19;

const int CO2_PIN            = 35;  // MQ-135

const int LUM_PIN            = 36;  // Luminosite

## 4.2  Les variables d'état globales

Le programme mémorise l'état du système : l'état des alertes, l'état manuel des appareils, et des minuteurs (timers) qui évitent de bloquer le programme avec des délais.

bool alerteEauBasse = false;   // true si le niveau d'eau < 50 %

bool alerteCo2Eleve = false;   // true si CO2 > seuil

bool etatManuelPompe   = false;  // ce que l'utilisateur a demande pour la pompe

bool etatManuelVentil  = false;

bool etatManuelLumiere = false;

## 4.3  La fonction commander() : router les ordres

Quand un ordre arrive, on ne sait pas à l'avance s'il concerne la pompe, la ventilation ou l'éclairage. On cherche donc dans le nom (slug) le mot-clé qui correspond. Le slug est exactement celui que Laravel envoie : irrigation, ventilation ou light. La fonction contientSlug() rend la comparaison insensible à la casse.

void commander(const char* slug, bool actif) {

bool estPompe       = contientSlug(slug, "pompe") || contientSlug(slug, "irrigation") || contientSlug(slug, "arrosage");

bool estLumiere     = contientSlug(slug, "light") || contientSlug(slug, "lumin") || contientSlug(slug, "lampe") || contientSlug(slug, "eclairage");

bool estVentilation = contientSlug(slug, "ventilat") || contientSlug(slug, "ventilo") || contientSlug(slug, "fan");

if (estPompe) {

etatManuelPompe = actif;

digitalWrite(POMPE_PIN, actif ? LOW : HIGH);      // relais actif bas

if (!alerteEauBasse) {

digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, actif ? LOW : HIGH);

}

}

else if (estVentilation) {

etatManuelVentil = actif;

if (!alerteCo2Eleve) {

digitalWrite(LED2_PIN, actif ? LOW : HIGH);

}

}

else if (estLumiere) {

etatManuelLumiere = actif;

digitalWrite(LED_PIN, actif ? HIGH : LOW);       // LED normale : HIGH = allume

}

}

Deux subtilités à retenir :

si une alerte eau basse est en cours, la pompe peut tourner mais son voyant est contrôlé par l'alerte (clignotement) ;

si une alerte CO2 est en cours, la ventilation garde son comportement d'alerte ;

si l'ordre ne correspond à rien, il est ignoré proprement (message « Inconnu » sur le port série).

## 4.4  Le callback : recevoir et analyser un ordre MQTT

Le callback est une fonction que la bibliothèque MQTT appelle automatiquement à chaque message reçu sur un topic auquel on est abonné. Grâce à ArduinoJson, on analyse le message proprement, peu importe l'ordre des champs. C'est le point qui a été corrigé : l'ancienne version découpait le texte à la main et se trompait dans le calcul des positions (le fameux « +15 » au lieu de « +16 »).

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

StaticJsonDocument<200> doc;

DeserializationError erreur = deserializeJson(doc, payload, length);

if (erreur) { return; }   // message illisible -> on ignore

const char* slug = doc["actionneur"] | "";   // "irrigation", "ventilation", "light"

bool actif = strcmp(doc["state"] | "off", "on") == 0;

commander(slug, actif);

}

Exemple de message reçu : {"actionneur":"ventilation","actionneur_id":3,"state":"on"} → la ventilation sactive.

## 4.5  lireEtPublierMesures() : mesurer puis envoyer

Cette fonction, appelée toutes les 10 secondes, fait 4 choses :

lit le DHT11 (température, humidité) ; si la lecture échoue, on met 0 pour ne pas bloquer ;

mesure la distance avec l'HC-SR04 et la convertit en % de remplissage du réservoir ;

évalue les alertes (eau < 50 % → alerte eau ; CO2 > 1000 → alerte CO2) ;

construit un message JSON et le publie sur agro-iot/sensors.

Conversion distance → niveau d'eau : le capteur est en haut du réservoir. Distance grande = réservoir vide, distance petite = réservoir plein.

// distanceMaxVide = 20 cm (reservoir vide), distanceMinPlein = 2 cm (reservoir plein)

eauPct = constrain(map(distance, 20, 2, 0, 100), 0, 100);

## 4.6  Le clignotement pour les alertes (non bloquant)

En cas d'alerte, on fait clignoter le voyant. Le point important est NON BLOQUANT : on utilise un minuteur (millis()) et on alterne l'état toutes les 500 ms à l'intérieur de loop(). On n'utilise jamais delay() ici, sinon l'ESP32 cesserait de répondre au WiFi et au MQTT.

if (now - dernierClignotement >= 500) {

dernierClignotement = now;

etatClignotement = !etatClignotement;

if (alerteEauBasse) digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, etatClignotement ? LOW : HIGH);

if (alerteCo2Eleve) digitalWrite(LED2_PIN, etatClignotement ? LOW : HIGH);

}

## 4.7  reconnect() : gérer les coupures

Si le WiFi ou le broker devient injoignable, reconnect() tente de rétablir la liaison, avec un délai maximal pour ne jamais bloquer l'ESP32 :

elle vérifie d'abord le WiFi et le relance si besoin ;

elle se connecte au broker et se ré-abonne au topic des actions ;

au bout de 15 secondes sans succès, elle abandonne le cycle : loop() réessaiera plus tard.

## 4.8  setup() et loop()

setup() s'exécute UNE fois au démarrage : initialisation des broches, état des sorties au repos, démarrage du DHT, connexion WiFi, configuration du client MQTT et premier reconnect().

loop() s'exécute en boucle pour toujours : on maintient la connexion, on fait tourner le client MQTT (client.loop(), indispensable pour recevoir les messages), on gère le clignotement et on déclenche l'envoi des mesures toutes les 10 secondes.

## 4.9  Pourquoi la correction avec ArduinoJson ?

L'ancienne version analysait le JSON en cherchant des morceaux de texte (indexOf/substring). C'est fragile : le moindre espace, accent ou champ supplémentaire faisait échouer l'analyse, et l'ID d'actionneur était toujours mal lu. ArduinoJson est la bibliothèque de référence : elle analyse le JSON de manière fiable, indépendante de l'ordre des champs.

# Partie 5 – Le broker MQTT : la boîte aux lettres du système

## 5.1  Le rôle du broker HiveMQ

HiveMQ est un broker MQTT public accessible depuis Internet (broker.hivemq.com, port 1883). Il ne stocke rien durablement : il fait simplement transiter les messages entre l'ESP32 et le backend. C'est lui qui permet aux deux parties de se parler sans avoir besoin de se connaître.

## 5.2  Les topics du projet

| Topic | Qui publie | Qui s'abonne | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| agro-iot/sensors | ESP32 | Backend (MqttService::listen) | Les mesures : {"temperature":.., "humidity":.., ...} |
| agro-iot/actions | Backend (publishAction) | ESP32 | Les ordres : {"actionneur":"ventilation","state":"on"} |

QoS (Quality of Service) : le niveau de garantie de livraison d'un message. Le backend écoute les capteurs en QoS 1 (livraison au moins une fois, donc pas de perte). Les commandes sont publiées en QoS 0 (au plus une fois, plus rapide).

## 5.3  Pourquoi un broker public, et dans quels limites ?

simple à tester : aucun serveur à installer, tout se passe sur Internet ;

inconvénient : les messages ne sont pas chiffrés. En production, on préférera un broker privé propre (ex. Mosquitto) avec TLS (port 8883).

# Partie 6 – Le backend Laravel : le cerveau serveur

## 6.1  C'est quoi Laravel ?

Laravel est un framework PHP (le langage des serveurs web). Il organise le code serveur en dossiers clairs : les modèles (structure des données), les routes (URL), les services (logique métier), les migrations (création de la base) et les seeders (données de départ).

## 6.2  La base de données : les tables principales

Chaque modèle Eloquent correspond à une table en base. Les principales :

| Table (modèle) | Stocke quoi ? |
| --- | --- |
| users + profils | Les comptes et les rôles (Administrateur, Technicien, Agriculteur). |
| parcelles | Les zones agricoles (nom, superficie, culture, localisation). |
| capteurs | Les capteurs déclarés (nom, type, seuil, dernière valeur). |
| mesures | Chaque valeur mesurée, horodatée. |
| actionneurs | Les appareils pilotables (pompe, vanne, ventilateur, relais). |
| actions | Chaque commande on/off envoyée à un actionneur (avec sa source). |
| historiques | Journal des événements système. |
| alertes | Les alertes eau basse / CO2 élevé, avec statut ouvert / traité. |
| notification_systemes | Les notifications associées aux alertes. |
| seuils | Les bornes min/max qui servent aux alertes. |
| scripts | Les scripts d'automatisation proposés. |
| audit_logs | La traçabilité : qui a fait quoi et quand (connexions, actions). |

Relations en résumé :

User 1--1 Profil

Parcelle 1--N Capteur

Parcelle 1--N Actionneur

Seuil 1--N Capteur

Capteur 1--N Mesure

Mesure 1--N Alerte

Notification 1--N Alerte

Actionneur 1--N Action

Action 1--N Historique

## 6.3  Le cœur IoT : MqttService

Ce service (app/Services/MqttService.php) est la brique qui relie le serveur au broker :

publishAction() – publie une commande : construit le JSON et l'envoie sur agro-iot/actions ;

listen() – écoute en continu : s'abonne à agro-iot/sensors et traite chaque message ;

processSensorReading() – transforme un message en lignes de base : pour chaque grandeur reçue (temperature, humidity, luminosite, eau, co2), il retrouve le bon capteur, crée une Mesure et met à jour la dernière valeur du capteur ;

upsertSensorAlert() – gère automatiquement les alertes, sans doublon tant qu'elles sont ouvertes ;

eau < 50 % ⟶ alerte « Niveau d'eau bas » (critique) ;

CO2 > 1000 ⟶ alerte « CO2 élevé » (critique) ;

quand la condition redevient normale, l'alerte est fermée automatiquement.

Point clé : ce service tourne dans une commande Artisan (listen()), c'est-à-dire un processus séparé du serveur HTTP. S'il n'est pas lancé, aucune mesure n'est enregistrée en base.

## 6.4  L'authentification (token)

Le backend utilise un jeton (token) signé par le serveur (HMAC-SHA256 avec la clé APP_KEY). Le flux :

le frontend envoie email + mot de passe à POST /api/auth/login ;

le backend vérifie, puis renvoie un token valable 8 heures ;

le frontend envoie ce token dans l'en-tête Authorization: Bearer <token> à chaque requête ;

le middleware agro.auth vérifie ce token à chaque appel protégé.

Trois rôles : Admin (tout), Technicien (piloter, traiter les alertes, modifier les seuils) et Agriculteur (consulter le tableau de bord, l'historique et les alertes).

## 6.5  Les commandes de base (à connaître)

composer install          # installe les dependances PHP

cp .env.example .env      # copie la configuration

php artisan key:generate  # cree la cle de chiffrement APP_KEY

php artisan migrate --seed# cree les tables + donnees de demo

php artisan serve         # demarre l'API sur http://localhost:8000

php artisan mqtt:listen   # processus qui ecoute les capteurs MQTT

Comptes de démonstration créés par le seeder :

| Email | Mot de passe | Rôle |
| --- | --- | --- |
| admin@agri-iot.com | password123 | Administrateur |
| agriculteur@agri-iot.com | password123 | Agriculteur |

# Partie 7 – L'API REST : les endpoints à connaître

Voici les principales URLs utilisées par le frontend. Toutes sont préfixées par l'adresse du backend (ex. http://localhost:8000).

| Méthode | URL | Rôle | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Public | Connexion, renvoie un token. |
| GET | /api/auth/me | Connecté | Retourne l'utilisateur courant. |
| POST | /api/auth/logout | Connecté | Déconnexion. |
| GET | /api/measurements/latest | Public | Dernières valeurs par type de capteur (dashboard). |
| GET | /api/measurements/chart?type=... | Public | 20 dernières valeurs pour un graphique. |
| POST | /api/actuators/irrigation | Admin, Technicien | Envoie start/stop à la pompe. |
| POST | /api/actuators/ventilation | Admin, Technicien | Envoie start/stop à la ventilation. |
| POST | /api/actuators/light | Admin, Technicien | Envoie start/stop à l'éclairage. |
| GET | /api/alerts/active | Public | Alertes non traitées. |
| PUT | /api/alerts/{id}/resolve | Admin, Technicien | Marque une alerte comme traitée. |
| GET | /api/thresholds | Public | Les seuils min/max. |
| PUT | /api/thresholds | Admin, Technicien | Met à jour les seuils. |
| GET | /api/history/measurements | Public | Historique des mesures. |
| GET | /api/history/alerts | Public | Historique des alertes. |
| GET | /api/history/actions | Public | Historique des actions. |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/users | Admin | Gestion complète des utilisateurs. |
| GET | /api/access-logs | Admin | Journal d'audit (qui a fait quoi). |
| GET | /api/automation-rules | Public | Règles d'automatisation. |
| GET | /api/notifications/channels | Public | Dernières notifications. |
| GET | /api/esp/actions/{actuator} | Public | Secours : l'ESP32 peut interroger les actions par HTTP. |

Exemple de requête pour allumer la pompe :

POST /api/actuators/irrigation

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

{ "command": "start", "source": "manual" }

Résultat : Laravel crée une Action en base, met le statut de l'actionneur à jour, puis publie {"actionneur_id":X,"actionneur":"irrigation","state":"on"} sur le topic agro-iot/actions.

# Partie 8 – Le frontend React : la vitrine du système

## 8.1  La stack

React 18 (JavaScript) pour construire l'interface ;

Vite 5 comme outil de build (démarrage rapide, hot reload) ;

axios pour les requêtes HTTP vers le backend ;

pas de routeur externe : la navigation est gérée par un état interne (activePage) ;

CSS « maison » (fichier styles.css) avec un thème vert agricole.

## 8.2  L'architecture des dossiers

src/

├── main.jsx               → point d'entree React

├── App.jsx                → composant racine (authentification + navigation)

├── api/

│   ├── axios.js           → client HTTP (injecte le token automatiquement)

│   └── audit.js           → journalisation des actions (tracabilite)

├── components/            → boutons, cartes capteurs, graphique, tableaux...

├── data/mockData.js       → donnees par defaut + menus de navigation

├── layout/

│   ├── Header.jsx         → barre superieure (titre + profil)

│   └── Sidebar.jsx        → menu lateral

└── pages/

├── LoginPage.jsx      → page de connexion

├── DashboardPage.jsx  → tableau de bord (capteurs + actionneurs + alertes)

├── HistoryPage.jsx    → historique (mesures / alertes / actions) + export CSV

├── AlertsPage.jsx     → alertes actives + seuils + regles + notifications

├── AdminPage.jsx      → gestion des utilisateurs + journal d'acces (Admin)

└── TerminalPage.jsx   → terminal web de commande

## 8.3  Les pages et leur rôle

| Page | Fichier | A quoi ça sert ? |
| --- | --- | --- |
| Connexion | LoginPage.jsx | Saisie email/mot de passe, obtention du token. |
| Dashboard | DashboardPage.jsx | 6 cartes capteurs (température, humidité air, humidité sol, CO2, luminosité, niveau eau), boutons de pilotage des actionneurs, alertes récentes, graphique d'évolution. Rafraîchit toutes les 10 s (l'ESP32 publie environ toutes les 10 s). |
| Historique | HistoryPage.jsx | Onglets mesure/alerte/action, filtres par date et type, export CSV. |
| Alertes | AlertsPage.jsx | Alertes actives (bouton Traiter), modification des seuils, règles automatiques, notifications. |
| Administration | AdminPage.jsx | Création/édition/suppression des utilisateurs (réservé Admin) + journal d'accès. |
| Terminal | TerminalPage.jsx | Terminal « bash » en français (ex. arrosage start) qui appelle réellement l'API. |

## 8.4  Comment le front appelle le backend

Le client axios (src/api/axios.js) utilise l'adresse du backend. Deux intercepteurs s'occupent de tout :

avant chaque requête, il injecte automatiquement Authorization: Bearer <token> lu dans le localStorage ;

si une réponse revient en 401 (session expirée), il nettoie la session locale.

const api = axios.create({

baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL,

withCredentials: true,

});

## 8.5  Authentification et rôles côté interface

la session est stockée dans localStorage sous la clé agro-iot-auth ;

au rechargement de la page, le front appelle GET /api/auth/me pour valider l'utilisateur réel ;

la sidebar n'affiche que les pages autorisées selon le rôle ;

mais la vraie sécurité est côté Laravel : le front ne fait que masquer les menus.

# Partie 9 – Les scripts CLI : piloter sans interface

## 9.1  Présentation

Les scripts scripts/actionneurs-cli.bat et actionneurs-cli.ps1 permettent de déclencher les actionneurs depuis un terminal, sans passer par l'interface web. Le fichier .bat est le lanceur Windows qui appelle le script PowerShell.

## 9.2  Utilisation

# Mode menu

scripts\actionneurs-cli.bat

# Mode direct

scripts\actionneurs-cli.bat arrosage start

scripts\actionneurs-cli.bat ventilation stop

scripts\actionneurs-cli.bat lumiere start

scripts\actionneurs-cli.bat tout stop batch

| Outil | Valeurs acceptées |
| --- | --- |
| Actionneur (alias) | arrosage / irrigation / pompe, ventilation / ventilateur, luminosite / eclairage / light / lampe, tout / all |
| Commande | start / on / demarrer / activer / allumer, stop / off / arreter / eteindre |
| Source | manual (menu), cli (directe), batch (groupee) |

## 9.3  Ce que fait le script

traduit les alias français en slug (irrigation, ventilation, light) ;

appelle POST /api/actuators/<slug> avec le body {command, source} ;

affiche la réponse JSON du backend ;

renvoie un code d'erreur non nul si l'appel échoue.

Par défaut, le script vise le backend en ligne : https://agro-iot-backend.onrender.com/api. Pour un backend local : set AGRO_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api

# Partie 10 – Le parcours complet d'une donnée, de bout en bout

## 10.1  Les mesures : du capteur au tableau de bord

Voici le chemin complet d'une lecture de capteur :

l'ESP32 lit le DHT11, l'HC-SR04, le MQ-135 et la photorésistance (toutes les 10 s) ;

il construit un message JSON et le publie sur le topic agro-iot/sensors ;

le broker HiveMQ reçoit le message et le distribue aux abonnés ;

le processus php artisan mqtt:listen (MqttService::listen) reçoit le message ;

processSensorReading() crée une ligne Mesure pour chaque grandeur et met à jour le capteur ;

il évalue les alertes : eau < 50 % et/ou CO2 > 1000 → création d'alerte si besoin ;

le tableau de bord appelle GET /api/measurements/latest et affiche les valeurs ;

l'historique GET /api/history/measurements affiche l'évolution (graphique).

## 10.2  Une commande : du clic au relais

Voici le chemin inverse, depuis l'interface :

l'utilisateur clique sur « Pompe ON » dans le Dashboard (ou tape arrosage start au terminal) ;

le frontend envoie POST /api/actuators/irrigation {command:"start", source:"manual"} ;

Laravel vérifie le token, le rôle (Admin/Technicien) et trouve l'actionneur ;

il crée une Action en base et met à jour le statut de l'actionneur ;

MqttService::publishAction() publie {"actionneur":"irrigation","state":"on"} sur agro-iot/actions ;

le broker distribue le message à l'ESP32 (abonné à ce topic) ;

le callback() analyse le JSON et appelle commander("irrigation", true) ;

digitalWrite(POMPE_PIN, LOW) active le relais → la pompe tourne.

## 10.3  Le tableau récapitulatif

| Étape | Qui | Outil utilisé | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| MesurER | ESP32 | Capteurs + ADC | 25,3 °C lu sur le DHT11 |
| Envoyer | ESP32 | MQTT publish | Message sur agro-iot/sensors |
| Relayer | Broker HiveMQ | MQTT | De l'ESP32 vers le backend |
| Stocker | Backend | Eloquent + MySQL | Ligne dans la table mesures |
| Alerter | Backend | MqttService | Alerte « Niveau d'eau bas » |
| Afficher | Frontend | React + axios | Carte « Température » à jour |
| Décider | Utilisateur | Interface / CLI | Clic sur « Pompe ON » |
| Commander | Backend | MQTT publish | Message sur agro-iot/actions |
| Exécuter | ESP32 | digitalWrite | Relais pompe fermé → pompe en route |

# Partie 11 – Installation et lancement pas à pas

## 11.1  Prérequis

ESP32 + capteurs/actionneurs câblés, fil USB pour flasher ;

Arduino IDE (avec le support ESP32 installé) — ou PlatformIO ;

PHP 8.3+, Composer, un serveur de base de données (MySQL/MariaDB) ;

Node.js 18+ pour le frontend ;

Une connexion Internet (WiFi + accès au broker HiveMQ).

## 11.2  Étape 1 — Le backend Laravel

cd agro-iot-backend

composer install

copy .env.example .env        # (Windows) ou cp .env.example .env (Linux/Mac)

php artisan key:generate

php artisan migrate --seed

php artisan serve             # http://localhost:8000

Vérifie dans le .env les variables MQTT (host broker.hivemq.com) et la base de données. Le test rapide : GET http://localhost:8000/api/test-connection doit répondre.

## 11.3  Étape 2 — Le frontend React

cd agro-iot-frontend

npm install

# verifier VITE_API_URL dans .env (http://127.0.0.1:8000 en local)

npm run dev                   # http://localhost:5173

Pour une version de production : npm run build puis npx vite preview.

## 11.4  Étape 3 — L'écouteur MQTT du backend (indispensable)

Ouvre un second terminal dans le dossier backend et lance le processus d'écoute pour que les mesures soient enregistrées en base :

cd agro-iot-backend

php artisan mqtt:listen

## 11.5  Étape 4 — Le firmware ESP32

ouvre ESP32/agro_iot_esp32___Finale/agro_iot_esp32___Finale.ino dans l'Arduino IDE ;

installe la bibliothèque ArduinoJson (Gérer les bibliothèques → « ArduinoJson » de Benoît Blanchon) ;

vérifie que les bibliothèques WiFi, PubSubClient, DHT sont présentes ;

sélectionne la carte ESP32 et le bon port série (outils → carte → ESP32 Dev Module) ;

clique sur Téléverser (flèche) ;

ouvre le moniteur série à 115200 bauds pour voir les logs (WiFi, MQTT, mesures, ordres).

## 11.6  Étape 5 — Se connecter à l'interface

Ouvre le frontend dans le navigateur puis connecte-toi avec un compte de démo :

| Email | Mot de passe | Rôle |
| --- | --- | --- |
| admin@agri-iot.com | password123 | Administrateur |
| agriculteur@agri-iot.com | password123 | Agriculteur |

# Partie 12 – Dépannage : problèmes fréquents et solutions

## 12.1  L'ESP32 ne se connecte pas au WiFi

vérifie le SSID et le mot de passe dans le code (WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD) ;

vérifie la portée et la bande du routeur (2,4 GHz nécessaire) ;

redémarre la carte (bouton EN).

## 12.2  L'ESP32 ne se connecte pas au broker MQTT

broker.hivemq.com est public : vérifie que les ports 1883 sortants ne sont pas bloqués ;

observe le code d'erreur affiché par client.state() sur le moniteur série ;

il est normal de voir des messages sur le topic si un autre client utilise le même nom — change MQTT_CLIENT_ID si nécessaire.

## 12.3  Les ordres MQTT arrivent mais rien ne s'allume

vérifie que les variables indiquent le bon état (regarde « ORDRE RECU » dans le moniteur série) ;

vérifie le câblage des relais et la logique actif bas (LOW = ON) ;

teste chaque sortie directement dans le code (digitalWrite forcé) pour valider le matériel.

## 12.4  Aucune mesure en base alors que l'ESP32 publie

la cause n°1 : le processus php artisan mqtt:listen ne tourne pas ;

vérifie le topic : le backend doit écouter agro-iot/sensors ;

vérifie qu'il existe des capteurs actifs correspondant aux mots-clés (temperature, humidity, luminosite, eau, co2) dans la table capteurs.

## 12.5  Erreur 401 / 403 sur les appels API

401 = token manquant ou expiré → reconnecte-toi ;

403 = rôle insuffisant → utilise un compte Admin ou Technicien ;

vérifie que le frontend envoie bien Authorization: Bearer <token>.

## 12.6  Le JSON n'est pas lu par l'ESP32

depuis la correction ArduinoJson, l'ordre des champs n'a plus d'importance ;

si « JSON invalide » apparaît, vérifie que le message est bien du JSON valide (outil en ligne).

## 12.7  La pompe fonctionne à l'envers (ON devient OFF)

c'est le sens du relais : si HIGH = ON sur ton module, il faut inverser la polarité de la broche POMPE_PIN dans le code (actif ? HIGH : LOW).

Astuce de test : ajoute un court test au démarrage (allumer/éteindre chaque sortie pendant une seconde) pour valider le câblage et le sens des relais.

# Partie 13 – Glossaire des termes techniques

| Terme | Définition simple |
| --- | --- |
| ADC | Convertisseur Analogique-Numérique : transforme une tension (0–3,3 V) en valeur numérique (0–4095). |
| API | Interface de programmation : ensemble d'URL permettant à des programmes d'échanger des données. |
| Actionneur | Élément qui produit une action physique (pompe, ventilateur). |
| ArduinoJson | Bibliothèque C++ de référence pour lire/écrire du JSON sur Arduino/ESP32. |
| Broker MQTT | Serveur central qui achemine les messages entre publieurs et abonnés. |
| Capteur | Élément qui mesure une grandeur physique (température, distance, gaz…). |
| Eloquent | ORM de Laravel : représente chaque table par un objet PHP. |
| ESP32 | Microcontrôleur avec WiFi intégré, très utilisé en IoT. |
| Firmware | Programme exécuté sur le microcontrôleur. |
| HMAC-SHA256 | Algorithme de signature pour garantir la validité du token. |
| HTTP | Protocole du web utilisé par l'API (GET, POST, PUT, DELETE). |
| IoT | Internet des Objets : objets connectés qui échangent des données sur Internet. |
| JSON | Format de données texte en paires clé/valeur utilisé par les API et MQTT. |
| Laravel | Framework PHP pour construire des API et applications web serveur. |
| LocalStorage | Stockage local du navigateur (persiste la session du frontend). |
| Middleware | Couche intermédiaire qui vérifie la requête avant qu'elle atteigne la route. |
| MQTT | Protocole de messagerie léger pour l'IoT, basé sur publish/subscribe. |
| Publish / Subscribe | Modèle où on publie dans un topic et on s'abonne pour recevoir. |
| QoS | Quality of Service : garantie de livraison d'un message MQTT (0 à 2). |
| REST | Style d'API utilisant les verbes HTTP sur des URL. |
| React | Bibliothèque JavaScript pour construire les interfaces web. |
| Relais | Interrupteur électrique piloté électriquement (ouvre/ferme un circuit). |
| Seuil | Borne min/max déclenchant une alerte (ex. eau < 50 %, CO2 > 1000). |
| Seeder | Script qui remplit la base avec des données de démonstration. |
| Slug | Nom logique d'un actionneur (irrigation, ventilation, light). |
| Token | Jeton signé prouvant l'authentification d'un utilisateur. |
| Topic | Nom d'un canal MQTT (ex. agro-iot/sensors). |
| Vite | Outil de build rapide pour le frontend JavaScript. |

# Annexe – Le code ESP32 corrigé complet

Voici la version corrigée et complète du firmware. Copie-la dans le fichier agro_iot_esp32___Finale.ino puis téléverse-la.

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

#include <ArduinoJson.h>

const char* WIFI_SSID     = "Kiz";

const char* WIFI_PASSWORD = "KizekeleFamilySN6";

const char* MQTT_HOST     = "broker.hivemq.com";

const int   MQTT_PORT     = 1883;

const char* MQTT_CLIENT_ID = "esp32_agro_john_v2";

const char* TOPIC_ACTIONS = "agro-iot/actions";

const char* TOPIC_SENSORS = "agro-iot/sensors";

const int LED_PIN            = 4;

const int LED2_PIN           = 27;

const int LED_IRRIGATION_PIN = 25;

const int POMPE_PIN          = 26;

const int DHTPIN             = 14;

const int TRIG_PIN           = 18;

const int ECHO_PIN           = 19;

const int CO2_PIN            = 35;

const int LUM_PIN            = 36;

const int SEUIL_CO2_ELEVE = 1000;

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

unsigned long dernierEnvoi = 0;

const unsigned long INTERVAL_MESURES_MS = 10000;

unsigned long dernierClignotement = 0;

const unsigned long INTERVAL_CLIGNOTEMENT = 500;

bool etatClignotement = false;

bool alerteEauBasse = false;

bool alerteCo2Eleve = false;

bool etatManuelPompe = false;

bool etatManuelVentil = false;

bool etatManuelLumiere = false;

bool contientSlug(const char* texte, const char* mot) {

if (texte == nullptr) return false;

String t = String(texte);

t.toLowerCase();

return t.indexOf(mot) != -1;

}

void commander(const char* slug, bool actif) {

bool estPompe       = contientSlug(slug, "pompe") || contientSlug(slug, "irrigation") || contientSlug(slug, "arrosage");

bool estLumiere     = contientSlug(slug, "light") || contientSlug(slug, "lumin") || contientSlug(slug, "lampe") || contientSlug(slug, "eclairage");

bool estVentilation = contientSlug(slug, "ventilat") || contientSlug(slug, "ventilo") || contientSlug(slug, "fan");

if (estPompe) {

etatManuelPompe = actif;

digitalWrite(POMPE_PIN, actif ? LOW : HIGH);

if (!alerteEauBasse) {

digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, actif ? LOW : HIGH);

}

Serial.printf(">>> IRRIGATION %s\n", actif ? "ACTIVEE" : "ARRETEE");

}

else if (estVentilation) {

etatManuelVentil = actif;

if (!alerteCo2Eleve) {

digitalWrite(LED2_PIN, actif ? LOW : HIGH);

}

Serial.printf(">>> VENTILATION %s\n", actif ? "ACTIVEE" : "ARRETEE");

}

else if (estLumiere) {

etatManuelLumiere = actif;

digitalWrite(LED_PIN, actif ? HIGH : LOW);

Serial.printf(">>> ECLAIRAGE %s\n", actif ? "ALLUME" : "ETEINT");

}

else {

Serial.printf(">>> Inconnu (nom=%s)\n", slug == nullptr ? "NULL" : slug);

}

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("ORDRE RECU: ");

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) Serial.print((char)payload[i]);

Serial.println();

StaticJsonDocument<200> doc;

DeserializationError erreur = deserializeJson(doc, payload, length);

if (erreur) {

Serial.print("JSON invalide: ");

Serial.println(erreur.c_str());

return;

}

const char* slug = doc["actionneur"] | "";

bool actif = strcmp(doc["state"] | "off", "on") == 0;

int id = doc["actionneur_id"] | -1;

Serial.printf(">>> actionneur=%s id=%d state=%s\n", slug, id, actif ? "on" : "off");

commander(slug, actif);

}

void lireEtPublierMesures() {

float temp = dht.readTemperature();

if (isnan(temp)) temp = 0;

float hum = dht.readHumidity();

if (isnan(hum)) hum = 0;

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);

float distance = (duration * 0.034) / 2;

int eauPct = 0;

if (duration > 0 && distance < 400) {

int distanceMaxVide = 20;

int distanceMinPlein = 2;

eauPct = constrain(map(distance, distanceMaxVide, distanceMinPlein, 0, 100), 0, 100);

} else {

eauPct = 0;

}

int lum = analogRead(LUM_PIN);

int co2 = analogRead(CO2_PIN);

alerteEauBasse = (eauPct < 50);

alerteCo2Eleve = (co2 > SEUIL_CO2_ELEVE);

if (!alerteEauBasse) {

digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, etatManuelPompe ? LOW : HIGH);

}

if (!alerteCo2Eleve) {

digitalWrite(LED2_PIN, etatManuelVentil ? LOW : HIGH);

}

char payload[256];

snprintf(payload, sizeof(payload),

"{\"temperature\":%.1f,\"humidity\":%.1f,\"luminosite\":%d,\"eau\":%d,\"co2\":%d}",

temp, hum, lum, eauPct, co2);

bool ok = client.publish(TOPIC_SENSORS, payload);

Serial.print("Mesures envoyees: ");

Serial.println(payload);

Serial.println(ok ? "-> PUBLIE" : "-> ECHEC MQTT");

}

void reconnect() {

unsigned long debut = millis();

const unsigned long TIMEOUT_MS = 15000;

while (!client.connected()) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print("WiFi perdu, reconnexion...");

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

unsigned long debutWifi = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - debutWifi < 10000) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? " OK" : " ECHEC");

}

Serial.print("Connexion MQTT...");

if (client.connect(MQTT_CLIENT_ID)) {

Serial.println("connecte !");

client.subscribe(TOPIC_ACTIONS);

return;

} else {

Serial.print("echec code=");

Serial.println(client.state());

}

if (millis() - debut > TIMEOUT_MS) {

Serial.println("Timeout MQTT, nouvelle tentative au prochain cycle.");

return;

}

delay(2000);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_IRRIGATION_PIN, OUTPUT);

pinMode(POMPE_PIN, OUTPUT);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

pinMode(LUM_PIN, INPUT);

pinMode(CO2_PIN, INPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);

digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, HIGH);

digitalWrite(POMPE_PIN, HIGH);

dht.begin();

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("WiFi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nWiFi OK: " + WiFi.localIP().toString());

client.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);

client.setCallback(callback);

client.setBufferSize(512);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

unsigned long now = millis();

if (now - dernierClignotement >= INTERVAL_CLIGNOTEMENT) {

dernierClignotement = now;

etatClignotement = !etatClignotement;

if (alerteEauBasse) {

digitalWrite(LED_IRRIGATION_PIN, etatClignotement ? LOW : HIGH);

}

if (alerteCo2Eleve) {

digitalWrite(LED2_PIN, etatClignotement ? LOW : HIGH);

}

}

if (now - dernierEnvoi >= INTERVAL_MESURES_MS) {

dernierEnvoi = now;

lireEtPublierMesures();

}

}

Note : si tu utilises ArduinoJson v7, remplace « StaticJsonDocument<200> doc; » par « JsonDocument doc; » pour éviter le warning de dépréciation.

# Pour aller plus loin

sécuriser le MQTT : broker privé avec TLS et identifiants ;

automatiser : déclencher la pompe automatiquement quand l'humidité du sol passe sous un seuil ;

ajouter des capteurs : pH, humidité du sol capacitive, pluviométrie ;

déployer le backend durablement : Render (Dockerfile déjà présent) et le frontend sur Vercel ;

ajouter des graphiques temps réel avec WebSocket au lieu du rafraîchissement toutes les 10 s.

— Fin du guide —