# Agro IoT — Document d'explication du fonctionnement

Application de suivi agricole connectée (ESP32 + MQTT + Laravel + React)

De quoi parle ce document : comment chaque page fonctionne, ce que fait le frontend,
ce que fait le backend, et quelles technologies rendent le tout opérationnel.

# 1. Vue d'ensemble de l'architecture

L'application Agro IoT est une plateforme complète d'agriculture connectée. Elle est décomposée en quatre couches qui communiquent ensemble :

ESP32 (matériel / capteurs & actionneurs) — mesure la température, l'humidité, la luminosité, le niveau d'eau et le CO2, et pilote les actionneurs (LED éclairage, ventilation, irrigation).

Broker MQTT (HiveMQ Cloud / broker.hivemq.com) — bus de messagerie temps réel entre l'ESP32 et le backend.

Backend Laravel (API REST + réception MQTT) — authentifie les utilisateurs, stocke les données en base MySQL, génère les alertes et envoie les commandes aux actionneurs.

Frontend React (interface web) — page de connexion, tableau de bord, historique, alertes, administration et terminal de commande.

Le tout tourne sur 3 technologies principales :

C++ / Arduino (ESP32) — le firmware qui lit les capteurs et pilote les broches.

PHP + Laravel 11 + MySQL — le backend REST et le service d'écoute MQTT.

React 18 + Vite + Axios — le frontend monopage (SPA).

# 2. Technologies utilisées, en détail

## 2.1 Backend — Laravel (agro-iot-backend)

Framework : Laravel 11 (PHP 8.x).

SGBD : MySQL (base « agro-iot »). Connexion configurée dans fichier « .env » (DB_HOST, DB_PORT...).

Bibliothèque MQTT : « php-mqtt/laravel-client » (config dans config/mqtt-client.php).

Authentification : jetons maison signés HMAC-SHA256 (classe app/Support/AgroApiToken.php). Aucun package JWT externe ; le jeton est émis au login et vérifié par le middleware AgroApiAuth.

ORM : Eloquent. Modèles dans app/Models/ (User, Profil, Capteur, Mesure, Actionneur, Action, Historique, Alerte, Notification_systeme, Seuil, Script, Parcelle).

Routes API : fichier routes/api.php (toutes les routes sont préfixées /api).

Écoute MQTT : commande Artisan « php artisan mqtt:listen » qui fait tourner le service App\Services\MqttService en continu pour recevoir les mesures de l'ESP32.

## 2.2 Frontend — React + Vite (agro-iot-frontend)

React 18 (bibliothèque UI) — rendu de l'interface en composants.

Vite 5 (bundler / serveur de dev) — compilation rapide du JSX, des images et du CSS.

Axios — client HTTP utilisé pour appeler l'API Laravel. Configuré dans src/api/axios.js.

Dans le fichier .env du frontend : VITE_API_URL=http://127.0.0.1:8000 (adresse de l'API backend en local ; sur Render c'est https://agro-iot-backend.onrender.com).

Pas de routeur react-router : la navigation « page active » est gérée par état React dans src/App.jsx (variable activePage).

## 2.3 Matériel — ESP32 (ESP32/agro_iot_esp32___Finale/)

Langage : C++ (Arduino IDE / PlatformIO).

WiFi + client MQTT : bibliothèques WiFi.h et PubSubClient.h ; capteur DHT.h pour température/humidité.

Topics MQTT : « agro-iot/sensors » (ESP32 → backend) et « agro-iot/actions » (backend → ESP32).

Broches : LED éclairage (4), LED ventilation (27), LED irrigation (25), pompe via relais (26), DHT11 (14), HC-SR04 ultrasons (18/19), capteur CO2 MQ-135 (35).

# 3. Comment les données circulent

## 3.1 Sens capteurs → backend → dashboard

L'ESP32 lit ses capteurs toutes les 10 secondes (INTERVAL_MESURES_MS = 10000).

Il publie un JSON sur le topic « agro-iot/sensors », ex. :

{"temperature":25.3,"humidity":60,"luminosite":812,"eau":45,"co2":900}

Le process « php artisan mqtt:listen » (MqttService::listen) reçoit ce message et appelle processSensorReading().

processSensorReading() stocke chaque grandeur dans la table « mesures » via le modèle Mesure, relie chaque valeur au bon capteur (mapping par mots-clés dans « findCapteurFor »).

Il détecte aussi automatiquement les alertes : si eau < 50 % → alerte « Niveau d'eau bas » (la LED irrigation clignote côté ESP32) ; si co2 > 1000 → alerte « CO2 élevé » (la LED ventilation clignote). Quand la valeur redevient normale, l'alerte est résolue.

Le frontend interroge l'API (GET /api/measurements/latest et GET /api/alerts/active) toutes les 10 secondes et affiche les valeurs et alertes sur le Dashboard.

## 3.2 Sens commande (utilisateur) → actionneur

L'utilisateur clique sur un bouton du Dashboard ou tape une commande dans le Terminal.

Le frontend appelle POST /api/actuators/{irrigation|ventilation|light} avec {"command":"start"|"stop"}.

La route crée une Action en base et appelle MqttService::publishAction() qui publie sur « agro-iot/actions » un JSON du type :

{"actionneur_id":3,"actionneur":"irrigation","state":"on"}

L'ESP32 (abonné à « agro-iot/actions ») reçoit le message dans callback() puis le transmet à commander(), qui allume/éteint la bonne broche (pompe 26 ou LED irrigation 25, etc.).

## 3.3 Cas des LED (spécifique firmware)

Le firmware gère lui-même les LED pour respecter ces règles :

La LED 2 (broche 27, ventilation) ne s'allume QUE quand on déclenche la ventilation.

La nouvelle LED (broche 25, irrigation) ne s'allume QUE quand on démarre l'irrigation.

Si le niveau d'eau < 50 % : la LED d'irrigation (25) clignote (alerte eau basse).

Si le CO2 devient élevé (> seuil 1000) : la LED de ventilation (27) clignote.

Ces comportements sont codés dans la boucle loop() (bloc « GESTION DU CLIGNOTEMENT NON-BLOQUANT ») et dans la fonction lireEtPublierMesures() du fichier .ino.

# 4. Les pages du frontend, une par une

La navigation est gérée dans src/App.jsx. Chaque utilisateur ne voit que les pages autorisées par son rôle :

| Rôle | Nombre de pages | Pages accessibles |
| --- | --- | --- |
| Admin | Toutes | Dashboard, Historique, Alertes, Administration, Terminal |
| Technicien | 4 pages | Dashboard, Historique, Alertes, Terminal |
| Agriculteur | 3 pages | Dashboard, Historique, Alertes |

## 4.1 Page de connexion — LoginPage (src/pages/LoginPage.jsx)

But : identifier l'utilisateur et récupérer un jeton de session.

Le formulaire envoie POST /api/auth/login avec {email, password} (frontend src/pages/LoginPage.jsx).

Le backend (routes/api.php) vérifie le mot de passe (Hash::check), enregistre un log d'audit « Connexion reussie » et renvoie un jeton + les infos utilisateur (id, nom, email, rôle).

App.jsx (fonction login) stocke {user, token, activePage} dans localStorage et affiche le Dashboard.

Le middleware AgroApiAuth protège toutes les autres routes : sans jeton, réponse 401.

Technologie clé : Axios interceptor (src/api/axios.js) ajoute automatiquement « Authorization: Bearer <token> » à chaque requête.

## 4.2 Tableau de bord — DashboardPage (src/pages/DashboardPage.jsx)

But : vue d'ensemble temps réel (capteurs, graphique, actionneurs, alertes).

Au chargement, il appelle en parallèle 3 routes : GET /api/measurements/latest, GET /api/alerts/active et GET /api/measurements/chart. Il se rafraîchit toutes les 10 s.

Cartes capteurs : composant SensorCard (src/components/SensorCard.jsx) — affiche les 6 grandeurs (Température, Humidité air, Humidité sol, CO2, Luminosité, Niveau d'eau) avec un état coloré (OK / Attention / Critique) calculé selon les seuils.

Graphique : composant LineChart (src/components/LineChart.jsx) — évolution de la température.

Contrôle des actionneurs : composant ActionButton — 3 boutons pour Irrigation, Ventilation, Éclairage. Chaque clic appelle POST /api/actuators/{slug}.

Alertes récentes : composant AlertItem (src/components/AlertItem.jsx) — les 3 alertes les plus récentes. Si eau < 50 % ou CO2 > 1000, le bouton actionneur concerné affiche « LED clignote ».

Règles automatiques : composant Rule (affichage informatif, désactivé).

## 4.3 Historique — HistoryPage (src/pages/HistoryPage.jsx)

But : consulter l'historique des mesures, alertes et actions, avec filtres, pagination et export CSV.

3 onglets : Mesures, Alertes, Actions. Chacun appelle une route différente :

| Méthode & URL | Page / Rôle | Action |
| --- | --- | --- |
| GET /api/history/measurements?date=&type= | Historique → Mesures | Liste des mesures avec parcelle, capteur, valeur, unité |
| GET /api/history/alerts | Historique → Alertes | Liste des alertes (date, type, niveau, statut) |
| GET /api/history/actions | Historique → Actions | Liste des commandes envoyées aux actionneurs |

Filtres : par date et par type de mesure.

Pagination frontend : 7 lignes par page (des lignes sont réellement chargées via l'API, la pagination est gérée côté navigateur).

Export CSV : crée un fichier .csv côté navigateur à partir des lignes sélectionnées.

Technologie clé : Blob + URL.createObjectURL pour télécharger le CSV sans backend.

## 4.4 Alertes — AlertsPage (src/pages/AlertsPage.jsx)

But : voir et traiter les alertes actives, régler les seuils et consulter notifications/règles.

| Méthode & URL | Page / Rôle | Action |
| --- | --- | --- |
| GET /api/alerts/active | Alertes actives | Alertes ouvertes (statut = false) |
| PUT /api/alerts/{id}/resolve | Traiter une alerte | Marque l'alerte comme traitée (statut = true) |
| GET /api/thresholds | Seuils critiques | Liste des seuils modifiables |
| PUT /api/thresholds | Enregistrer seuils | Met à jour les valeurs min/max |
| GET /api/notifications/channels | Notifications | Canaux de notification (stockés) |
| GET /api/automation-rules | Règles automatiques | Scripts d'automatisation (informations) |

« Traiter » enlève l'alerte de la liste active.

Les alertes d'eau basse et de CO2 élevé sont générées automatiquement par MqttService (voir section 3.1), donc elles apparaissent ici dès que l'ESP32 envoie une mesure critique.

## 4.5 Administration — AdminPage (src/pages/AdminPage.jsx) [réservé Admin]

But : gérer les utilisateurs et l'état des accès.

| Méthode & URL | Page / Rôle | Action |
| --- | --- | --- |
| GET /api/users | Gestion des utilisateurs | Liste des comptes (nom, email, rôle, statut) |
| POST /api/users | Créer un utilisateur | Crée un compte + profil |
| PUT /api/users/{id} | Modifier un utilisateur | Met à jour nom/email/rôle/statut/mot de passe |
| DELETE /api/users/{id} | Supprimer un utilisateur | Supprime le compte |
| GET /api/access-logs | État des accès | Journal d'audit des connexions et actions |

Gestion des utilisateurs : tableau avec recherche, pagination, modal de création/édition, suppression.

État des accès : regroupe les logs par utilisateur et par jour (nombre de connexions, d'échecs, d'actions) et affiche le détail de chaque journée dans un modal.

Rôles gérés : Admin, Technicien, Agriculteur — avec des badges de couleur.

## 4.6 Terminal — TerminalPage (src/pages/TerminalPage.jsx)

But : piloter les actionneurs par commandes texte, à la façon d'un terminal bash.

Reconnaît des alias : « arrosage / irrigation / pompe » → irrigation ; « ventilation / vent » → ventilation ; « lumiere / eclairage / light » → light. Et « tout » pour tout allumer/éteindre.

Résout les commandes start/stop ainsi que leurs synonymes français (activer, lancer, allumer, couper, eteindre...).

Exécute ensuite POST /api/actuators/{slug} (même mécanisme que le Dashboard).

Commandes utilitaires : help, date, status, whoami, history, clear.

Historique des commandes mémorisé dans localStorage + navigation avec flèches haut/bas et complétion avec la touche Tab.

Chaque commande est journalisée dans les logs d'audit (logAudit).

# 5. Le backend Laravel en détail

## 5.1 Authentification et autorisation

Le backend n'utilise pas le système d'authentification Laravel classique (sanctum/passport). À la place, il implémente un jeton maison :

Émission : AgroApiToken::issue($user, $sessionId) — construit un payload (sub = id user, session_id, iat, exp = +8h, nonce), le signe en HMAC-SHA256 avec la clé APP_KEY.

Vérification : AgroApiToken::resolve($authorizationHeader) — vérifie la signature et la validité du jeton, puis charge l'utilisateur.

Middleware AgroApiAuth : appliqué au groupe de routes « agro.auth » ; si le jeton est invalide → 401 Authentification requise.

Rôles : les fonctions agro_require_role / AgroRole vérifient le rôle de l'utilisateur (Admin, Technicien, Agriculteur) pour certaines routes (403 si non autorisé).

## 5.2 Journal d'audit (audit-logs)

Chaque action importante est journalisée (connexion, déconnexion, consultation de page, export, commandes actionneurs, gestion utilisateurs) dans la table « audit_logs ». La fonction agro_audit_log() (dans routes/api.php) insère un log, avec une déduplication de 5 secondes pour éviter les doublons. La page Administration (« État des accès ») lit ces logs via GET /api/access-logs.

## 5.3 Service MQTT (app/Services/MqttService.php)

listen() : s'abonne à « agro-iot/sensors » et boucle en continu (lancé par la commande Artisan mqtt:listen). À chaque message, il appelle processSensorReading().

processSensorReading() : parse le JSON, mappe chaque clé à un capteur, crée une Mesure, met à jour le capteur, et génère/résout les alertes eau basse et CO2 élevé.

publishAction() : publie une commande sur « agro-iot/actions » pour piloter un actionneur (light, irrigation, ventilation).

findCapteurFor() : retrouve le bon capteur par mots-clés en ignorant les accents.

## 5.4 Modèles de données (schéma résumé)

| Table | Contenu |
| --- | --- |
| users | Comptes utilisateurs (name, email, password, email_verified_at) |
| profils | Profil de chaque utilisateur (nom, role...) |
| parcelles | Parcelles agricoles |
| capteurs | Capteurs (nom, type, statut, seuil_id, parcelle_id, valeur_mesure) |
| mesures | Relevés (date, valeur, capteur_id) |
| seuils | Seuils de référence (valeur_min, valeur_max, unite) |
| actionneurs | Actionneurs (nom, type, statut, emplacement, parcelle_id) |
| actions | Commandes envoyées (nom, type, statut, source, actionneur_id, date_declenchement) |
| historiques | Journal événements lié aux actions |
| alertes | Alertes (type_alerte, message, niveau_criticite, statut, date, notification_id, priorite) |
| notification_systemes | Notifications (contenu, canal, statut, date_envoi, type_notif) |
| scripts | Règles d'automatisation (code, description) |
| audit_logs | Journal d'audit (session_id, user_id, page, action, details, status, occurred_at) |

# 6. Liste complète des routes API (routes/api.php)

| Méthode & URL | Page / Rôle | Action |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | LoginPage / login | Authentification → jeton |
| GET /api/auth/me | App.jsx (au démarrage) | Retourne l'utilisateur courant |
| POST /api/auth/logout | App.jsx (logout) | Déconnexion + log d'audit |
| POST /api/audit-logs | api/audit.js (logAudit) | Journalise une action |
| GET /api/test-connection | TestConnection | Vérifie la connexion |
| GET /api/measurements/latest | Dashboard | Dernières mesures par capteur |
| GET /api/measurements/chart?type= | Dashboard (graphique) | Série de mesures pour courbe |
| GET /api/alerts/active | Dashboard + AlertsPage | Alertes non traitées |
| PUT /api/alerts/{alert}/resolve | AlertsPage | Marque l'alerte traitée |
| GET /api/thresholds | AlertsPage | Liste des seuils |
| PUT /api/thresholds | AlertsPage | Sauvegarde des seuils |
| GET /api/automation-rules | AlertsPage | Règles d'automatisation |
| GET /api/notifications/channels | AlertsPage | Canaux de notification |
| GET /api/history/measurements | HistoryPage | Historique de mesures |
| GET /api/history/alerts | HistoryPage | Historique d'alertes |
| GET /api/history/actions | HistoryPage | Historique d'actions |
| GET/POST /api/users | AdminPage | Liste / création d'utilisateurs |
| PUT/DELETE /api/users/{user} | AdminPage | Modif / suppression d'utilisateur |
| GET /api/access-logs | AdminPage | Journal d'audit |
| POST /api/actuators/{irrigation¦ventilation¦light} | Dashboard + Terminal | Envoie une commande actionneur |
| GET /api/esp/actions/{actuator} | (secours ESP32) | Polling HTTP des actions |

Toutes ces routes sauf /auth/login et /test-connection sont protégées par le middleware « agro.auth ». Le fichier routes/api.php contient aussi les fonctions utilitaires agro_audit_log, agro_require_role et agro_normalize_role.

# 7. Comment faire fonctionner le tout

## 7.1 Backend (Laravel)

cd agro-iot-backend

composer install          # installe les dépendances PHP

cp .env.example .env      # configure la base MySQL (DB_DATABASE=agro-iot)

php artisan key:generate

php artisan migrate       # crée les tables

php artisan db:seed       # insère les données de base (capteurs, seuils, actionneurs...)

php artisan serve         # démarre l'API sur http://127.0.0.1:8000

php artisan mqtt:listen   # (dans un autre terminal) écoute les mesures de l'ESP32

## 7.2 Frontend (React + Vite)

cd agro-iot-frontend

npm install               # installe les dépendances JS

npm run dev               # serveur de dev (Vite). L'adresse API vient de VITE_API_URL

npm run build             # build de production (dossier dist/)

## 7.3 ESP32

Ouvrez ESP32/agro_iot_esp32___Finale/agro_iot_esp32___Finale.ino dans l'IDE Arduino.

Adaptez WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD / MQTT_HOST si besoin.

Branchez l'ESP32, compilez et téléversez.

Ouvrez le moniteur série (115200 bauds) pour voir les mesures et les ordres reçus.

## 7.4 Ordre logique au démarrage

Démarrez le backend (php artisan serve) et le listener MQTT (php artisan mqtt:listen).

Démarrez le frontend (npm run dev).

Connectez-vous avec un compte (login → jeton).

L'ESP32 publie des mesures → elles apparaissent sur le Dashboard et alimentent les alertes.

Vous pouvez piloter les actionneurs depuis le Dashboard ou le Terminal → commande publiée MQTT → l'ESP32 l'exécute sur la bonne broche.

# 8. Points importants à retenir

Le listener MQTT (php artisan mqtt:listen) DOIT tourner en continu, sinon aucune mesure n'est stockée et aucune alerte n'apparaît.

Le seuil CO2 est 1000 dans le backend (MqttService::co2Threshold) et 1000 dans le firmware ESP32 (SEUIL_CO2_ELEVE) : ils doivent rester cohérents.

L'eau est considérée basse en dessous de 50 % (même règle côté ESP32 et côté backend).

L'authentification repose sur un jeton signé maison (pas de Sanctum/Passport) ; il expire après 8 h.

Le frontend, sans react-router, gère la « page active » par état React ; en cas de rechargement, la session est restaurée depuis localStorage.

En production, le frontend est hébergé sur Vercel (vercel.json) et le backend sur Render (REnder va servir le build Vite de Laravel en plus de l'API).

Fin du document. Ce document décrit le fonctionnement de l'application Agro IoT : architecture, flux de données, pages une par une, backend, routes API et procédure de lancement.